# Berechnungen

Dieser Teil der Dokumentation, zur Master-Projektarbeit Lichterführung, beschäftigt sich mit dem Berechnungen für die Lichterführung

## Wärme Leitfähigkeit Berechnung

In dieser Berechnung würde zu Beginn der Projektarbeit auf Grundlage der Annahme eine Betrachtung durchgeführt wieviel Energie innerhalb der Laterne eingebracht werden kann und wie stark sich die Platinen aufheizen

### Wärme Übertragung Gehäuse nach Außen

Berechnung des Thermischen Wiederstandes

Rth=lλ*A

Wärmeleitung

Q=ΔTRth

Berechnung der Oberfläche

Ages=Ag*2+As*6

Ag=3*32*a2			As=a*h

| Formelzeichen | Annahmewert |
| --- | --- |
| a(Kantenlänge) | 100mm |
| h(Höhe) | 80mm |
| λPla | 0,2225W/m*K |
| λplexi | 0,184W/m*K |
| L(wandstärke) | 4mm |

RthPlexi=0,217*KW		RthPla=0,179*KW

Die Gesamtoberfläche ergibt sich zu Ages=0,0996m² und wir gerundet mit 0,1m² angenommen.

Bei einer Umgebungstemperatur von 20°C und einer nicht zu überschreitenden ziel Temperatur von 60°C ergibt sich ΔT=40K.

Aus der Formel für den Wärmeleitung uns den Material abhängigen Wärmewiederstandswerten ergibt sich bei einem ΔT von 40K die Wärmeleitung wie folgt

| QPlexi=184,33W GthPlexi=QPlexiΔT=4,6W/K | QPla=223.46W Gthpla=QPlaΔT=5,58W/K |
| --- | --- |

### Wärme Übertragung LED zur Laterne

Für die Betrachtung wie sehr sich der Innenraum der Laterne aufheizt wurde im folgenden der schlechter Wärmeleitwert Gth verwendet.

TLa=12WGth +Tref

Die 12 W Leistung sind eine nominelle angebe der zu Verfügung stehenden Leistung über den Bus und die Referenz Temperatur wird mit 20°C angenommen, daraus ergibt sich

TLa=22,6°C≅23°C

Die Temperatur der Platine  und somit der LED ergib sich nach

TPCB=TLA+P*RthPCB+RthKühler

Die überflcher der Platine ergbt sich wie folgt

A=0.02m*0,04m*2=0,0016m² unter Vernachlässigung der sehr geringen Kantenflächen.

Be einem λpolyamid =0,12*W/m*K und einer für einen Alu Kühlkörper mit 4 mal so großer Oberfläche wie die Platine stellt sich bei einer Maximalen Leistung von Q=1,44W für die Weißen LED s die Temperatur wie folgt ein

TPCB=83°C

Wenn man über den Wärmeübergangskoeffizent nur der PCB wir bei natürlicher Konvektion von 
h=10*Wm2*K zur Berechnung der Temperatur verwendet stellt sich eine ΔT=Qh*A=90K. Wenn jedoch einen Alukühlkörper mit einem halu=59WM2Kmit einbezieht stellt sich die Differenz der Temperatur der PCB zum Innenraum wie folgt dar ΔT=Qhalu*Aalu+hPCB*APCB2=4,945K ≅5K

Bei den Temperatur Betrachtungen ist zu beachten das für die PCB als Werkstoff der Wärme Leitung reines Polyamid angenommen wurde was Verhältnismäßig zum Kupfer die wärme sehr schlecht leitet auch ist der fall hier das die Weißen LED voll ausgefahren werden nicht der Normalfall ist. Insgesamt wollten sich also die Temperaturen niedriger darstellen als in der Berechnung.

## Leuchtkraft nach LED, Stromfluss und Abstrahlwinkel

In dieser Berechnung sind für die Weißen, Grünen und Roten LED die jeweiligen Lichtstromwerte in Abhängigkeit des Stromflusses aus den Datenblatt Kurven aufgenommen wurden und in Abhängigkeit des Winkel außerhalb der Mitte die Leuchtkraft errechnet worden und mit den erforderlichen Leuchtkraftwerten abgeglichen

Bei weiß wird ein außer Peak wird von 60° angenommen da 6 weiße LED verwendet werden auf 2 Separate Kreise verteilt mit wechselseitiger Anordnung wodurch bei betreiben von nur einem Weißen Kreis der abstand zwischen den LED 120° beträgt man also 60° außerhalb eines Peaks ist.

Weiß bei einem Raumwinkel von 180°

| I[mA] | Φv[lm] | Iv[cd] | Iv[cd] bei 60°außer peak(=50%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 200 | 31,83 | 15,9 |
| 600 | 180 | 28,6 | 14,3 |
| 500 | 160 | 25,4 | 12,7 |
| 400 | 135 | 21,5 | 10,75 |
| 300 | 110 | 17,5 | 8,75 |

Rot mit 180° Raumwinkel

| I[mA] | Φv[lm] | Iv[cd] | Iv[cd] bei 60°außer peak(=55%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 700 | 100 | 15,9 | 8,75 |
| 600 | 90 | 14,3 | 7,865 |
| 500 | 75 | 11,9 | 6,545 |
| 400 | 65 | 10,3 | 5,66 |
| 300 | 50 | 7,9 | 4,345 |
| 200 | 35 | 5,5 | 3,025 |

Grün mit 180° Raumwinkel

| I[mA] | Φv[lm] | Iv[cd] | Iv[cd] bei 60°außer peak(=55%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 600 | 135 | 21,4 | 11,77 |
| 500 | 115 | 18,3 | 10,065 |
| 400 | 95 | 15,1 | 8,36 |
| 300 | 75 | 11,9 | 6,545 |
| 200 | 50 | 7,9 | 4,345 |
| 100 | 30 | 4,7 | 2,58 |

Der Strom in der Ansteuerung ist so zu wählen das die Rot und Grüne LED minimum von 1,1cd und maximal 5,4cd erzeugen bei den weißen ist der Strom so zu wählen das minimum von 5,4cd maximal 65cd erreicht werden.